ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS

REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO

HOSPITAL SARAH BRASÍLIA – SMHS 501, BLOCO A, BRASÍLIA-DF CEP: 70335-901.

INSTALAÇÃO DE COBERTURA LONADA SOBRE A QUADRA DE ESPORTES

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Fornecimento e instalação de cobertura tipo galpão lonado, modelo duas             águas, com vão interno totalmente livre.

Estrutura modular, desmontável, em aço galvanizado a fogo com acabamento em perfis de alumínio.

Cobertura em tecido sintético, cor branca, impermeável, autoextinguível, com tratamento químico contra raios UV/IV, mofo e fungos, sem trechos transparentes.

Calhas de recolhimento de águas pluviais na parte baixa das duas águas.

Iluminação interna para uso noturno.

Medidas da cobertura:

Área: 243,10 m²

Largura: 13.000 mm (eixo pilares)

Comprimento: 18.700 mm (eixo pilares)

Altura variável de 5.000 mm a 7400 mm.

Altura dos fechamentos lateral, frontal e fundo: 1.500 mm na parte mais baixa.

A estrutura da cobertura será montada por fora do perímetro do alambrado, sobre o piso da quadra existente.

Observando de que se trata de um Hospital de reabilitação, o estaiamento da estrutura, quando houver, deverá ficar longe dos acessos dos pacientes, para que não cause acidentes.