ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS

REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO

SARAH SÃO LUIS – AV. GOVERNADOR LUIS ROCHA Nº 2491, BAIRRO MONTE CASTELO, SÃO LUIS - MA - CEP 65035-270.

INSTALAÇÃO DE COBERTURA LONADA SOBRE A QUADRA DE ESPORTES

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Fornecimento e instalação de cobertura tipo galpão lonado, modelo duas             águas, com vão interno totalmente livre.

Estrutura modular, desmontável, em aço galvanizado a fogo com acabamento em perfis de alumínio.

Cobertura em tecido sintético, cor branca, impermeável, autoextinguível, com tratamento químico contra raios UV/IV, mofo e fungos, sem trechos transparentes.

Calhas de recolhimento de águas pluviais na parte baixa das duas águas.

Iluminação interna para uso noturno.

Medidas da cobertura:

Área: 1008 m²

Largura: 24.000 mm (eixo pilares)

Comprimento: 42.000 mm (eixo pilares)

Altura variável de 6.290 mm a 10.060 mm.

Altura dos fechamentos lateral e frontal: 1.730 mm na parte mais baixa.

A estrutura da cobertura será montada por fora do perímetro do alambrado, sobre o gramado. No momento da instalação poderá haver um ajuste na posição da cobertura em virtude do grupo de árvores próximo à quadra.

Observando de que se trata de um Hospital de reabilitação, o estaiamento da estrutura, quando houver, deverá ficar longe dos acessos dos pacientes, para que não cause acidentes.